44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 maja 71a,

e-mail: biuro@architekturaiprojekty.pl

tel.: 505 331 880, 536 265 444

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Przebudowy ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich

Dla zadania „przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach opolskich – opracowanie

dokumentacji projektowej.”

|  | OBIEKT: | ulica Marka Prawego w Strzelcach Opolskich na odcinku między ul. Krakowską a ul. Dworcową |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DZIAŁKA NR: | 1135/2, 1900/12, 1904/1, 1903/2, 1885/4, 1881/2, 1880/2, 5057/2, 1872, 1869/3, 1865, 1691, 1692/1, 1650/4, 1650/73, 4368, 1135/3, 1167, 1169, 1668/1, 4370/8, 1166/12, 1650/60, 1650/24, 1677, 1135/4, 1692/4 obręb Strzelce Opolskie 0082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KAT. OBIEKTU | XXV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INWESTOR | Gmina Strzelce Opolskie ul. Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkcja |  |  | Tytuł zawodowy | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |  |
| Projektował: Sprawdzający: |  |  | mgr inż. mgr inż. | Marek Chudzik Anna Chudzik | SLK/5166/ PWOS/14 SLK/4668/ POOS/13 |  |  |

Wg. wspólnego słownika zamówień (CPV):

Grupa robót: 45100000–8	Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa robót: 45110000–1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robót: 45112000–5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa robót: 45200000-9 w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa robót: 45220000–5	Roboty inżynieryjne i budowlane

Klasa robót: 45230000–8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kategoria robót: 45233120–6 Roboty w zakresie budowy dróg

Grupa robót: 45200000-9 w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa robót: 45210000–2	Roboty budowlane w zakresie budynków

Kategoria robót: 45212000–6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

SPIS TREŚCI

II. CZĘŚĆ OPISOWA	3

1. DANE OGÓLNE	3

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA	3

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA	4

2. TEREN INWESTYCJI	4

2.1 WARUNKI WŁASNOŚCIOWE	4

2.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I UKSZTAŁTOWANIE TERENU	4

2.3  CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH	6

3.STAN PROJEKTOWANY	8

3.1 OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA	8

3.2. Bilans wód opadowych	8

3.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE	9

3.4. wpusty deszczowe	9

3.5. REGULATOR PRZEPŁYWU	9

3.6. ROBOTY ZIEMNE	10

3.6.	IZOLACJA ANTYKOROZYJNA	11

3.7.	PRÓBY SZCZELNOŚCI	11

3.8.	ZABEZPIECZENIE PRZEJŚĆ DLA RUCHU PIESZEGO	11

3.9.	ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH	12

3.10.	ODWODNIENIE WYKOPÓW	12

3.11.	WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU	12

2.	ZESTAWIENIA	13

4.1. ZESTAWIENIe WYROBÓW BUDOWLANYCH	13

4.2. ZESTAWIENIe wpustów deszczowych	13

4.3. ZESTAWIENIe studni kanalizacyjnych	15

4.3. ZESTAWIENIe włączeń	17

5. ZAŁĄCZNIKI	20

# II. CZĘŚĆ OPISOWA

# 1. DANE OGÓLNE

# 1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dla przebudowy istniejącej drogi pod kątem dostosowania jej do funkcji rozprowadzającej  ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich na odcinku między ul. Krakowską a Dworcową. Teren przedmiotowej inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduję się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej dóbr kultury i elementów zabytkowych, oznaczony jest symbolem KDg-1 dla którego obowiązuje przeznaczenie podstawowe :

1.ulica główna, w ramach której znajdują się wydzielone pasy terenu przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdów i ruchu pieszych w tym: jezdnie, obiekty inżynierskie, place, zatoki, chodniki i ścieżki rowerowe oraz zieleń.

2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1 następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej, o której mowa w § 5 pkt 3.

3. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1 następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktury technicznej,

3) umieszczenie infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej może nastąpić po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na warunkach określonych w decyzji,

4) dopuszcza się lokalizację elementów reklamowych w sposób nie pogarszający warunków ruchu drogowego, w uzgodnieniu z zarządcą drogi,

5) dopuszcza się podłączenia poszczególnych terenów przyległych do ulic zbiorczych, po uzgodnieniu z zarządcą drogi, z wyłączeniem terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

6) budowa lub przebudowa zjazdu z drogi może nastąpić po uzgodnieniu z zarządcą drogi, na warunkach określonych w stosownej decyzji.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się odstępstwa od parametrów technicznych ulic, jeżeli są one uzasadnione ukształtowaniem terenu, warunkami geologiczno-inżynierskimi, aktualnym zagospodarowaniem terenu lub ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych.

5. Ustala się dla terenu, o którym mowa w ust.1, stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 0%.

# 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. z 1999r.  Nr 43, poz 430 z póżn. zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” z póżn. zmianami

- Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. – załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r

- Wizje w terenie wykonane w listopadzie 2019 r

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500

- normy i przepisy branżowe.

- Umowa zawarta z Inwestorem.

# 2. TEREN INWESTYCJI

# 2.1 WARUNKI WŁASNOŚCIOWE

- Działki nr 1135/2, 1900/12, 1904/1, 1903/2, 1885/4, 1881/2, 1880/2,  5057/2, 1872, 1869/3, 1865, 1691, 1692/1, 1650/4, 1650/73, 4368, 1135/3, 1167, 1169, 1668/1, 4370/8, 1166/12,  1135/4,   obręb Strzelce Opolskie 0082 należą do gminy Strzelce Opolskie. Działka nr 1692/4 należy do osoby prywatnej. Działka nr 1135/4, należy do Skarbu Państwa.

# 2.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Ulica Marka Prawego jest drogą dwukierunkową asfaltową, pomiędzy zabudową wielorodzinną. Szerokość od 7,0 do 12,5m. Kategoria drogi gminna (droga publiczna klasy Z zgodnie z ustaleniami MPZP). Funkcja drogi rozprowadzająca, która powstała w wyniku przeniesienia ruchu tranzytowego na ul. Stawową i zmiany kategorii z wojewódzkiej na gminną. Droga w całości oświetlona. Szerokość chodnika zależnie od miejsca od 2,00 do 6,10. W omawianym ciągu ul. Marka Prawego znajduje się 1 przystanek autobusowy.

Na przedmiotowym odcinku ul. Marka Prawego znajdują się 4 przejścia dla pieszych. Odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej położonej wzdłuż drogi.

- Porusza się po niej komunikacja zbiorowa. Na przedmiotowej drodze są ograniczenia tonażowe dla miejsc postojowych.

2.2.1  INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA TERENU INWESTYCJI

Fot.2,3 lokalizacja terenu inwestycji.

Fot.4,5 lokalizacja terenu inwestycji.

Fot.6,7 lokalizacja terenu inwestycji.

# 2.3  CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

Klasyfikację i charakterystykę gruntów podłoża opracowano na podstawie prac terenowych (wiercenia, badania makroskopowe) oraz analiz i obliczeń zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. Wydzielono cztery podstawowe kompleksy warstw geotechnicznych (Tab.1).

Grunty antropogeniczne

WARSTWA Ia – Warstwa ścieralna jezdni w postaci nawierzchni bitumicznej, a także kostka granitowa.

WARSTWA Ib – podbudowa warstwy ścieralnej nB(Kn) zbudowana z kruszywa nienormatywnego węglanowego. Grunt zagęszczony, wykazujący znamiona zagęszczenia warstwowego, przepuszczalny, nie wysadzinowy.

WARSTWA Ic – nasyp budowlany nB(Ps/Ps+G) zbudowany z piasku średniego, lokalnie zaglinionego. Grunt przepuszczalny, wykazujący znamiona zgęszczenia warstwowego, nie wysadzinowy do słabo wysadzinowy.

WARSTWA Id – nasyp budowlany nB(G+Ps/G+Ps+żl+H+KR) zbudowany z gliny z domieszką piasku średniego, lokalnie żużlu, materii organicznej, szczątków drewna oraz rumoszu skał węglanowych. Grunt słabo przepuszczalny do pół przepuszczalny, niejednorodny, miejscami nie wykazujący znamion konsolidacji, wysadzinowy. Lokanie stanowiący zasyp infrastruktury biegnącej w podłożu pasa drogowego ulicy, miejscami z symptomami braku zgęszczenia warstwowego.

Grunty spoiste nieskonsolidowane mineralne typu C

WARSTWA II – Glina zwięzła (Gz) i glina piaszczysta (Gp), o barwie płowo beżowej do brązowej, mało wilgotna do wilgotna, słabo przepuszczalna. Grunty spoiste występujące w stanie twardo plastycznym, charakteryzujący się uśrednionym stopniem plastyczności IL=0.24. Grunty podatne na wysadzinowość, nośne. Według PN-68/B-06050 grunty te należą do II/III kategorii urabialności.

Grunty drobnoziarniste

- W podłożu występują proste warunki gruntowe, zatem zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych proponuje się ustalenie dla projektowanego obiektu I kategorii geotechnicznej.

- W bezpośrednim otoczeniu obszaru badań nie zaobserwowano niekorzystnych procesów geodynamicznych. Teren badań nie wykazuje znamion podatności na zjawiska ruchów masowych.

- Głębokość przemarzania dla udokumentowanych gruntów w tym rejonie wynosi hz=1.0 m.

- Z przeprowadzonych analiz wynika, że podłoże gruntowe na badanym terenie spełnia warunki stawiane posadowieniom bezpośrednim obiektów budowlanych.

- Budowa korpus drogi na całym badanym profilu wykazuje zmienność miąższości poszczególnych warstw, a także zmienność w obrębie ich składu.

- W podłożu pasa drogowego stwierdzono gęstą sieć infrastruktury podziemnej, przy przebudowie zaleca się sprawdzenie poziomu zagęszczenia gruntów zasypowych i doporowadzenie ich do założeń projektowych.

- Zaleca się ujednolicenie warstw konstrukcji nawierzchni oraz doprowadzenie ich grubości do projektowanej kategorii ruchu.

- Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego.

# 3.STAN PROJEKTOWANY

# 3.1 OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA

Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z ronda i chodników poprzez wpusty deszczowe do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano kanały deszczowe z rur PVC-u SN8 o średnicach DN200 – DN600.

Całość opracowania podzielona została na 3 etapy:

- etap I – od ul. Krakowskiej do skrzyżowania z ul. Chrobrego

- etap II – od ul. Chrobrego do ul. Piłsudskiego

- etap III – od ul. Piłsudskiego do estakady

# 3.2. Bilans wód opadowych

Przyjęto następujące założenia:

Kategoria drogi – L

Prawdopodobieństwo – p = 100%, c = 1 rok

Czas deszczu miarodajnego – t = 10 min

Jednostkowe natężenie deszczu dla obliczeń maksymalnego qmax = 101,2l/s*ha

Jednostkowe natężenie deszczu dla obliczeń nominalnego qnom = 15,00 l/s*ha

Miarodajny przepływ wód deszczowych obliczono według wzoru:

Q = φ ∙ ψ ∙ q ∙ F [dm3/s]

φ– współczynnik spływu powierzchniowego [-],

Ψ – współczynnik opóźnienia [-],

q – natężenie miarodajne deszczu [dm3 /s ∙ ha],

Współczynniki spływu:

- jezdnie 					φ =0,90

- chodnik 					φ =0,80

ZLEWNIA NR 1 (km 0+540 - 0+734)

Powierzchnie:

- jezdnie					F=0,13ha

- chodnik					F=0,09ha

Całkowita powierzchnia F=0,22 ha

| Powierzchnia zred. |  | spływ ze zlewni |  |
| --- | --- | --- | --- |
| jezdnia | chodnik | jezdnia | chodnik |
| 0,11[ ha] | 0,07 [ha] | 11,15 [l/s] | 7,1[l/s] |
| 0,18 [ha] |  | 18,25 [l/s] |  |

ZLEWNIA NR 2 (km 0+000 – 0+540)

Powierzchnie:

- jezdnie					F=0,65ha

- chodnik					F=0,32ha

Całkowita powierzchnia F=0,97 ha

| Powierzchnia zred. |  | spływ ze zlewni |  |
| --- | --- | --- | --- |
| jezdnia | chodnik | jezdnia | chodnik |
| 0,58[ ha] | 0,25 [ha] | 58,7 [l/s] | 25,3[l/s] |
| 0,83 [ha] |  | 84,0 [l/s] |  |

# 3.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

3.3.1.Studnie betonowe

Przewiduje się wykonanie nowych studni jako szczelnych prefabrykowanych elementów z kręgów betonowych (beton C30/37) o średnicy DN1200, łączonych na uszczelki. Kręgi powinny mieć fabrycznie osadzone żeliwne stopnie złazowe. Dolna część studni powinna być wykonana jako monolit z mufami przyłączeniowymi rur, służącymi do osadzenia w nich kanałów oraz mieć odpowiednio wyprofilowaną kinetę. Do przykrycia studzienek należy stosować płyty odciążające z włazami z żeliwa sferoidalnego Dn600 mm, klasy D400 z zabezpieczeniem przed otwarciem oraz stopnie złazowe z żeliwa sferoidalnego

Komora robocza studzienek z kręgów betonowych powinna być wykonana z kręgów odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08.

Płytę denną ustawiać na podłożu z betonu C8/10 ułożonym na podsypce piaskowej.

Połączenia studzienek z kanałami wykonywać jako szczelne.

Studzienki ustawiać na podbudowie piaskowej o grubości 20cm, zagęszczonej do stopnia ls=0,95, stabilizowanej cementem. Studzienki obsypywać piaskiem, warstwami  o grubości max. 30cm, zagęszczonymi mechanicznie.

Zagęszczenie gruntu zasypowego analogiczne jak dla przewodów rurowych.

Studnie kanalizacji deszczowej winny spełniać następujące warunki:

- konstrukcja studzienki oraz zastosowane materiały winny zapewnić idealną szczelność celem wyeliminowania infiltracji wody gruntowej do jej wnętrza, połączenia elementów studni i przewodów kanalizacyjnych należy wykonać na uszczelki,

- studzienki winny być prefabrykowane poza placem budowy,

- studzienki lokalizowane w pasach drogowych powinny mieć dopuszczenia  dla tego celu

# 3.4. wpusty deszczowe

- Zaprojektowano wpusty deszczowej Dn500 z osadnikami o głębokości H=0,8m, z koszami, w których zatrzymywane będą piasek i grubsze frakcje zawiesin. Wpusty ściekowe żeliwne klasy D400 na zawiasach. Stosowane zwieńczenia żeliwne muszą być zgodne z PN-EN124:2000 lub posiadać aktualną aprobatę techniczną.

# 3.5. REGULATOR PRZEPŁYWU

- Przed wylotami do istniejącej kanalizacji deszczowej na projektowanych odcinkach kanalizacji deszczowej należy zabudować regulatory przepływu ograniczające zrzut wód opadowych do wielkości dopuszczonych w warunkach technicznych.

- Dobór regulatorów przepływu:

- Zlewnia 1

- Qdop = 18,25 [l/s]

- Zgodnie z warunkami technicznymi dopuszczalny zrzut z przedmiotowej zlewni do kanalizacji należy ograniczyć do wielkości Q=21 [l/s]. W związku z powyższym należy zabudować na wylocie kanału do studni 1D1 regulator przepływu o w/w przepływie.

- Zlewnia 2

- Od km 0+328 do km 0+524 (odc. 2D1 – 2D1.7)

- Qmax = 22 [l/s]

- Od km 0+000 do km 0+328 (odc. 2D1 – 2D16)

- Qdop = 62 [l/s]

- Qodp = 5 [l/s]

Obliczenie niezbędnej retencji :

η=0,06

WR=980

Vmin=60 m3

Pojemność retencyjna rur:

DN600, L=279m  78m3

- Zgodnie z warunkami technicznymi dopuszczalny zrzut z przedmiotowej zlewni do kanalizacji należy ograniczyć do wielkości Q=27 [l/s]. W związku z powyższym należy zabudować na wylotach kanałów do studni 2D1 następujące regulatory przepływu:

- na wylocie odcinka 2D1 – 2D1.1 – regulator Q=22 [l/s]

- na wylocie odcinka 2D1 – 2D2 – regulator Q=5 [l/s]

# 3.6. ROBOTY ZIEMNE

- a) wykopy

- Projektowana sieć na całej długości ułożona będzie w ziemi.

- Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999, a w szczególności z wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy.

- Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne zgodnie z PN-B-0650:1999.

- W miejscach występowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej, wykopy należy wykonywać ręcznie.

- Ponadto należy przestrzegać następujących zasad:

- - 	roboty ziemne prowadzić w okresach o małym nasileniu opadów, poza okresem zimowym,

- -	wykopy należy wykonywać bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu,

- -	wykopy wykonywać na odcinkach umożliwiających szybkie ułożenie rurociągu i jego obsypanie,

- - 	wykopy należy chronić przed dopływem wód gruntowych, a wody opadowe 
i przypadkowe odprowadzać na bieżąco

- - 	istniejący wodociąg DN250 w miejscach skrzyżowania z projektowaną kanalizacją należy odkopać przed rozpoczęciem prac związanych z budową kanalizacji, w przypadku wystąpienia kolizji projektowanej kanalizacji z siecią wodociągową należy ustalić i uzgodnić z SWiK i Inwestorem sposób ominięcia kolizji

- b) zabezpieczenie wykopów

- Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i umożliwiać montaż elementów rurociągu

- Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych" (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z późniejszymi zmianami).

- c) układanie rurociągu w wykopie

- Rury należy układać w wykopie, z którego muszą być usunięte: gruz, beton 
i kamienie oraz gnijące resztki roślinne.

- Głębokość ułożenia powinna być taka, aby grubość warstwy ziemi ponad górną tworzącą przewodu rurowego wynosiła min. 1,4m.

- Przewody należy układać w obsypce piaskowej o łącznej grubości:

- - 	20 cm - podsypka o zagęszczeniu ls nie mniejszym niż 0,95 wg normalnej próby Proctora,

- - 	średnica wodociągu,

- - 	30 cm - zasypka piaskowa o zagęszczeniu ls=0,95 w zależności od lokalizacji rurociągu.

- Układanie i montaż rur w tak przygotowanym wykopie należy prowadzić w taki sposób, aby nie spowodować zanieczyszczenia wnętrza, uszkodzeń powłok izolacyjnych oraz występowania nadziemnych naprężeń na odcinkach przewodów rurowych.

- d) zasypywanie wykopów

- Użyty materiał i sposób zasypania wykopów nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego rurociągu i powłok ochronnych oraz zabudowanych na nim elementów.

- Wykopy ponad warstwę obsypki, należy zasypać gruntem rodzimym, o ile jego właściwości gwarantują uzyskanie właściwego stopnia zagęszczenia, warstwami o grubości 20-30 cm.

- Warstwy te należy zagęszczać ręcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypowego powinien wynosić odpowiednio:

- - 	warstwy do głębokości 1,2m od niwelety drogi                               ls=1,0

- - 	warstwy do głębokości poniżej 1,2m od niwelety drogi                   ls=0,97

- - 	warstwy zasypowe na całej głębokości na terenach zielonych       ls=0,95

- Nadmiar ziemi z wykopu należy odwozić w miejsce uzgodnione z Inwestorem.

- e) uwagi wykonawcze

- Przed wbiciem umocnień wykopów należy wykonać przekop kontrolny w miejscu lokalizacji uzbrojenia terenu dla upewnienia się co do możliwości ich wbicia.

- Roboty prowadzić pod nadzorem administratorów uzbrojenia.

- Korona ścianek zabezpieczających wykopy po ich wbiciu powinna znajdować się 0,2 m ponad poziom terenu.

Po obu stronach ścianek należy zabudować stalowe lub drewniane poręcze zabezpieczające przed upadkiem do wykopu.

# IZOLACJA ANTYKOROZYJNA

Elementy z PVC i PE  nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.

UWAGA:

NIEDOPUSZCZALNY JEST KONTAKT ELEMENTÓW Z PE Z POWŁOKAMI BITUMICZNYMI

# PRÓBY SZCZELNOŚCI

Po wykonaniu montażu kanałów sanitarnych należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo hydrauliczną zgodnie z obowiązującymi normami , dla sprawdzenia szczelności połączeń rur i studni. Dla kanałów grawitacyjnych próbę szczelności wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610.

# ZABEZPIECZENIE PRZEJŚĆ DLA RUCHU PIESZEGO

- Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie budowy należy zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań. Przejścia dla pieszych zabezpieczyć stosując kładki o nośności 150 kg/m. Minimalna szerokość winna wynosić 0,75m. Kładki muszą posiadać barierkę o wysokości 1,1m, poprzeczkę na wysokości 0,65m i krawężnik o wysokości 0,15m. Kładkę oprzeć min. 1,0m poza skrajnię wykopu.

# ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Po wytyczeniu trasy należy w miejscu skrzyżowania z kablami, wykonać ich zabezpieczenie. Wszelkie prace w pobliżu istniejącego kabla energetycznego należy wykonać ręcznie zgodnie z: N SEP-E-004.

zabezpieczenie kabla nN

Przed całkowitym zasypaniem wykopu należ zagęścić grunt pod i w okolicy kabla, który należy zabezpieczyć rurą osłonową typu Arot o średnicy 110 mm. Następnie wykonać posypkę z piasku o szerokości 30cm i grubości 10cm pod i nad rurą osłonową zabezpieczającą kabel. Na podsypce z piasku umieścić folię kalandrową koloru niebieskiego o szerokości 20cm. Pozostała część wykopu wypełnić gruntem rodzimym i zagęścić.

Powyższe prace należy wykonywać po uprzednim wyłączeniu kabli spod napięciai pod nadzorem ich właściciela

# ODWODNIENIE WYKOPÓW

W miejscu występowania wód gruntowych w wykopie, należy wykonać odwodnienie na czas prowadzenia robót. Sposób odwodnienia, dostosowany do warunków gruntowo-wodnych panujących w czasie wykonywania robót, zaprojektowany zostanie przez Wykonawcę .

W czasie wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienia gruntów spoistych.

Jeżeli istnieje taka możliwość, w przypadku wystąpienia lokalnych sączeń wód gruntowych, wodę z wykopu należy odpompować za zgodą SWIK do istniejącej kanalizacji deszczowej lub rowów.

# WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU

Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia o prowadzeniu prac w pobliżu ich sieci

Wszystkie prace ziemne należy w rejonie sieci istniejących należy wykonać pod odpłatnym nadzorem właścicieli urządzeń.

Miejsca wpięć do istniejącej sieci należy zrealizować po wykonaniu przekopów kontrolnych i uzgodnieniu z właścicielem sieci.

Po wykonaniu odcinka przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej wykonać powykonawcze pomiary geodezyjne.

W PRZYPADKU :

- kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej podziemnej nie wykazanymi w wywiadach branżowych, warunkach technicznych, na mapie zaktualizowanej do celów projektowych lub ułożonych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Wykonawca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy na warunkach uzgodnionych z właścicielem przedmiotowego uzbrojenia

- wystąpienia w terenie przyłączy nie wykazanych  w wywiadach branżowych, warunkach technicznych lub na mapie zaktualizowanej do celów projektowych Wykonawca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy oraz wpięciu do sieci projektowanej, na warunkach uzgodnionych z właścicielem przedmiotowego uzbrojenia

- gdy rzeczywista odległość projektowanego kanału od istniejącej sieci wodociągowej wynosi <1,0m (między ściankami urządzeń) należy zabezpieczyć wodociąg w miejscu zbliżenia za pomocą rury osłonowej stalowej lub przebudować w sposób uzgodniony z gestorem sieci

# ZESTAWIENIA

# 4.1. ZESTAWIENIe WYROBÓW BUDOWLANYCH

| Lp | Wyszczególnienie | ETAP I | ETAP II | ETAP III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rury kanalizacyjne PVC-u SN8 DN200 DN300 DN400 DN600 | 123,0m 78,5m 267,50m | 98,0m 133,0 98,0m -- | 68,5m 126,0m -- -- |
| 2 | Studzienka kanalizacyjna typowa z kręgów betonowych DN1200 | 22 kpl | 9 kpl | 6 kpl |
| 3. | Wpusty deszczowe z kręgów betonowych DN500 | 25 kpl | 17 kpl | 10 kpl |
| 4. | Regulatory przepływu Q=5 [l/s] Q=22 [l/s] | 1 szt -- | -- 1 szt | -- 1 szt |

# 4.2. ZESTAWIENIe wpustów deszczowych

| Lp | nr wpustu | nr studni | rzędna wpustu | rzędna włączenia w studni | rzędna wylotu przykanalika | głębokość wpustu [m] | długość przykanalika [m] | spadek przykanalika [%] | średnica i materiał przykanalika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1Wp1 | 1D2 | 232,41 | 231,06 | 230,89 | 1,35 | 8,5 | 2 | PVC-u DN200 | ETAP III |
| 2 | 1Wp2 | 1D2 | 232,41 | 231,06 | 230,96 | 1,35 | 5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 3 | 1Wp3 | 1D3 | 231,34 | 229,99 | 229,74 | 1,35 | 12,5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 4 | 1Wp4 | 1D3 | 231,6 | 230,25 | 230,12 | 1,35 | 6,5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 5 | 1Wp5 | Istn. | 231,32 | 229,97 | 229,83 | 1,35 | 7 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 6 | 1Wp6 | 1D4 | 231,32 | 229,97 | 229,75 | 1,35 | 11 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 7 | 1Wp7 | 1D6 | 231,19 | 230,14 | 229,99 | 1,05 | 7,5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 8 | 1Wp8 | 1D6 | 231,19 | 229,84 | 229,81 | 1,35 | 1,5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 9 | 1Wp9 | 1D7 | 231,42 | 230,07 | 229,92 | 1,35 | 7,5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 10 | 1Wp10 | 1D7 | 231,42 | 230,07 | 230,04 | 1,35 | 1,5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 11 | 1Wp11 | 1D8 | 231,2 | 229,85 | 229,65 | 1,35 | 10 | 2 | PVC-u DN200 | ETAP II |
| 12 | 1Wp12 | 1D9 | 231,62 | 229,87 | 229,71 | 1,75 | 8 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 13 | 1Wp13 | 1D9 | 231,62 | 229,87 | 229,59 | 1,75 | 14 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 14 | 3Wp1 | 3D1 | 231,72 | 230,67 | 230,57 | 1,05 | 5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 15 | 3Wp2 | 3D1 | 231,72 | 230,67 | 230,63 | 1,05 | 2 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 16 | 2Wp1 | 2D1.7 | 231,83 | 230,48 | 230,35 | 1,35 | 6,5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 17 | 2Wp2 | 2D1.7 | 231,83 | 230,48 | 230,30 | 1,35 | 9 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 18 | 2Wp3 | 2D1.6 | 232,02 | 230,67 | 230,54 | 1,35 | 6,5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 19 | 2Wp4 | 2D1.6 | 232,02 | 230,67 | 230,64 | 1,35 | 1,5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 20 | 2Wp5 | 2D1.5 | 232,24 | 230,89 | 230,75 | 1,35 | 7 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 21 | 2Wp6 | 2D1.5 | 232,24 | 230,89 | 230,85 | 1,35 | 2 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 22 | 2Wp7 | 2D1.4 | 232,36 | 231,01 | 230,87 | 1,35 | 7 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 23 | 2Wp8 | 2D1.4 | 232,36 | 231,01 | 230,96 | 1,35 | 2,5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 24 | 2Wp9 | 2D1.3 | 232,43 | 231,08 | 230,94 | 1,35 | 7 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 25 | 2Wp10 | 2D1.3 | 232,43 | 231,08 | 231,05 | 1,35 | 1,5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 26 | 2Wp11 | 2D1.2 | 232,51 | 231,16 | 231,02 | 1,35 | 7 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 27 | 2Wp12 | 2D1.2 | 232,51 | 231,16 | 231,13 | 1,35 | 1,5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 28 | 2Wp13 | 2D1 | 232,53 | 231,18 | 231,11 | 1,35 | 3,5 | 2 | PVC-u DN200 | ETAP I |
| 29 | 2Wp14 | 2D1.1 | 232,54 | 231,19 | 231,13 | 1,35 | 3 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 30 | 2Wp15 | 2D2.3 | 233,05 | 231,7 | 231,62 | 1,35 | 4 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 31 | 2Wp16 | 2D2.3 | 233,05 | 231,7 | 231,56 | 1,35 | 7 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 32 | 2Wp17 | 2D2 | 232,55 | 231,2 | 231,11 | 1,35 | 4,5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 33 | 2Wp18 | 2D1 | 232,54 | 231,19 | 231,09 | 1,35 | 5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 34 | 2Wp19 | 2D4 | 232,61 | 231,26 | 231,23 | 1,35 | 1,5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 35 | 2Wp19a | 2D4 | 232,61 | 231,26 | 231,17 | 1,35 | 4,5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 36 | 2Wp20 | 2D5 | 232,5 | 231,15 | 231,05 | 1,35 | 5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 37 | 2Wp21 | 2D5 | 232,5 | 231,15 | 231,12 | 1,35 | 1,5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 38 | 2Wp22 | 2D7 | 232,39 | 231,34 | 231,24 | 1,05 | 5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 39 | 2Wp23 | 2D7 | 232,39 | 231,04 | 230,97 | 1,35 | 3,5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 40 | 2Wp24 | 2D9 | 232,47 | 231,12 | 231,08 | 1,35 | 2 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 41 | 2Wp25 | 2D9 | 232,47 | 231,42 | 231,33 | 1,05 | 4,5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 42 | 2Wp26 | 210.1 | 232,55 | 231 | 230,77 | 1,55 | 11,5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 43 | 2Wp27 | 2D10.3 | 232,74 | 231,79 | 231,74 | 0,95 | 2,5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 44 | 2Wp28 | 2D10.3 | 232,85 | 231,5 | 231,31 | 1,35 | 9,5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 45 | 2Wp29 | 2D11 | 232,69 | 231,34 | 231,26 | 1,35 | 4 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 46 | 2Wp30 | 2D11 | 232,69 | 231,64 | 231,51 | 1,05 | 6,5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 47 | 2Wp31 | 2D13 | 232,94 | 231,59 | 231,54 | 1,35 | 2,5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 48 | 2Wp32 | 2D13 | 232,96 | 231,91 | 231,77 | 1,05 | 7 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 49 | 2Wp33 | 2D14 | 233,17 | 231,82 | 231,72 | 1,35 | 5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 50 | 2Wp34 | 2D14 | 233,14 | 232,09 | 231,99 | 1,05 | 5 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 51 | 2Wp35 | 2D16 | 233,42 | 232,07 | 231,99 | 1,35 | 4 | 2 | PVC-u DN200 |  |
| 52 | 2Wp36 | 2D16 | 233,35 | 231,6 | 231,38 | 1,75 | 11 | 2 | PVC-u DN200 |  |

# 4.3. ZESTAWIENIe studni kanalizacyjnych

| PZ | RTp | Typ | Rodz |  | Dn | Rz.g. | Rz.d. | Gł. | H1 | L1 | H2 | L2 | Hs | st |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3D1 | 231,78 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 231,78 | 230,3 | 1,48 | 0 | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,85 | 3 |
| 3D1 | 231,81 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 231,81 | 230,63 | 1,18 | 0 | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,55 | 2 |
| DwS20 | 230,49 | Proj. | Studnia | Istniejąca | 1,2 | 230,49 | 228,87 | 1,62 | 0 | 0 | 0,6 | 1 | 0,69 | 3 |
| 1D2 | 232,52 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,52 | 228,91 | 3,61 | 0 | 0 | 2,7 | 4,5 | 0,58 | 10 |
| 1D3 | 231,58 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 231,58 | 228,97 | 2,61 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0,78 | 7 |
| 1D4 | 231,5 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 231,5 | 229 | 2,5 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0,67 | 6 |
| 1D5 | 231,4 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 231,4 | 229,04 | 2,36 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0,53 | 6 |
| 1D6 | 231,26 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 231,26 | 229,1 | 2,16 | 0 | 0 | 1,2 | 2 | 0,63 | 5 |
| 1D7 | 231,52 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 231,52 | 229,22 | 2,3 | 0 | 0 | 1,2 | 2 | 0,77 | 6 |
| 1D8 | 231,52 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 231,52 | 229,25 | 2,27 | 0 | 0 | 1,2 | 2 | 0,74 | 6 |
| 1D9 | 231,7 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 231,7 | 229,34 | 2,36 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0,53 | 6 |
| 2D1 | 232,67 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,67 | 229,66 | 3,01 | 0 | 0 | 2,1 | 3,5 | 0,58 | 8 |
| 2D2 | 232,7 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,7 | 229,7 | 3 | 0 | 0 | 1,8 | 3 | 0,87 | 7 |
| 2D3 | 232,69 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,69 | 229,77 | 2,92 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 1,09 | 7 |
| 2D4 | 232,65 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,65 | 229,81 | 2,84 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 1,01 | 7 |
| 2D5 | 232,56 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,56 | 229,87 | 2,69 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0,86 | 6 |
| 2D6 | 232,52 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,52 | 229,91 | 2,61 | 0 | 0 | 1,2 | 2 | 1,08 | 6 |
| 2D7 | 232,46 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,46 | 229,98 | 2,48 | 0 | 0 | 1,2 | 2 | 0,95 | 6 |
| 2D8 | 232,47 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,47 | 230,01 | 2,46 | 0 | 0 | 1,2 | 2 | 0,93 | 6 |
| 2D9 | 232,53 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,53 | 230,06 | 2,47 | 0 | 0 | 1,2 | 2 | 0,94 | 6 |
| 2D10 | 232,63 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,63 | 230,11 | 2,52 | 0 | 0 | 1,2 | 2 | 0,99 | 6 |
| 2D11 | 232,71 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,71 | 230,16 | 2,55 | 0 | 0 | 1,2 | 2 | 1,02 | 6 |
| 2D12 | 232,9 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,9 | 230,23 | 2,67 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0,84 | 6 |
| 2D13 | 232,96 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,96 | 230,28 | 2,68 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0,85 | 6 |
| 2D14 | 233,15 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 233,15 | 230,38 | 2,77 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0,94 | 7 |
| 2D15 | 233,27 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 233,27 | 230,44 | 2,83 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 1 | 7 |
| 2D16 | 233,43 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 233,43 | 230,5 | 2,93 | 0 | 0 | 1,8 | 3 | 0,8 | 7 |
| 2D1.1 | 232,66 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,66 | 229,7 | 2,96 | 0 | 0 | 1,8 | 3 | 0,83 | 8 |
| 2D1.2 | 232,58 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,58 | 229,78 | 2,8 | 0 | 0 | 1,8 | 3 | 0,67 | 7 |
| 2D1.3 | 232,51 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,51 | 229,86 | 2,65 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0,82 | 7 |
| 2D1.4 | 232,53 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,53 | 229,95 | 2,58 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0,75 | 6 |
| 2D1.5 | 232,34 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,34 | 230,06 | 2,28 | 0 | 0 | 1,2 | 2 | 0,75 | 6 |
| 2D1.6 | 232,11 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,11 | 230,17 | 1,94 | 0 | 0 | 0,9 | 1,5 | 0,71 | 5 |
| 2D1.7 | 231,93 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 231,93 | 230,26 | 1,67 | 0 | 0 | 0,6 | 1 | 0,74 | 4 |
| 2Wp2 | 231,83 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 231,83 | 230,48 | 1,35 | 0 | 0 | 0,6 | 1 | 0,42 | 3 |
| 2D2.1 | 232,53 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,53 | 229,72 | 2,81 | 0 | 0 | 1,8 | 3 | 0,68 | 7 |
| 2D2.2 | 232,53 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,53 | 229,75 | 2,78 | 0 | 0 | 1,8 | 3 | 0,65 | 7 |
| 2D2.3 | 232,53 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,53 | 229,82 | 2,71 | 0 | 0 | 1,8 | 3 | 0,58 | 7 |
| 2Wp25 | 232,47 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,47 | 231,42 | 1,05 | 0 | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,42 | 2 |
| 2D10.1 | 232,7 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,7 | 230,13 | 2,57 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0,74 | 7 |
| 2D10.2 | 232,7 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,7 | 230,16 | 2,54 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0,71 | 6 |
| 2D10.3 | 232,7 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 232,7 | 230,18 | 2,52 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0,69 | 6 |
| 2Wp35 | 233,42 | Proj. | Studnia | Typowa | 1,2 | 233,42 | 232,07 | 1,35 | 0 | 0 | 0,6 | 1 | 0,42 | 3 |
| Istn | 231,21 | Proj. | Studnia | Istniejąca | 1,2 | 231,21 | 229,83 | 1,38 | 0 | 0 | 0,6 | 1 | 0,45 | 3 |

Dn - wymiar węzła (Szer. w tabeli TRASA)

Rz. 1 - rzędna górna									Hs - wysokość części dolnej bez kręgów lub wysokość

Rz. 2 - rzędna dolna									prefabrykatu (H pref. w tabeli TRASA)

Gł - Głębokość studni (Gł = Rz. 1 - Rz. 2)							st - liczba stopni złazowych

H1 - (kręgi) wysokość komina studni

L1 - liczba kręgów komina

H2 - (kręgi) wysokość komory roboczej studni bez części dolnej

L2 - liczba kręgów komory

# 4.3. ZESTAWIENIe włączeń

| PZ | D1 | Dm1 | RD1 | D2 | Dm2 | RD2 | Dw1 | Dwm1 | Rw1 | Dw2 | Dwm2 | Rw2 | Dw3 | Dwm3 | Rw3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3D1 |  |  | 230,3 | 200 | PVC-u Dz200 | 230,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3D1 |  |  |  | 200 | PVC-u Dz200 | 230,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DwS20 |  |  |  | 315 | PVC-u Dz315 | 228,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | 315 | PVC-u Dz315 | 228,91 | 315 | PVC-u Dz315 | 228,91 | 200 | ¤200 | 230,89 | 200 | ¤200 | 230,96 |  |  |  |
| 1D3 | 315 | PVC-u Dz315 | 228,97 | 315 | PVC-u Dz315 | 228,97 | 200 | ¤200 | 229,74 | 200 | ¤200 | 230,12 |  |  |  |
| 1D4 | 315 | PVC-u Dz315 | 229 | 315 | PVC-u Dz315 | 229 | 200 | ¤200 | 229,75 |  |  |  |  |  |  |
| 1D5 | 315 | PVC-u Dz315 | 229,04 | 315 | PVC-u Dz315 | 229,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D6 | 315 | PVC-u Dz315 | 229,1 | 315 | PVC-u Dz315 | 229,1 | 200 | ¤200 | 229,99 | 200 | ¤200 | 229,81 |  |  |  |
| 1D7 | 315 | PVC-u Dz315 | 229,22 | 315 | PVC-u Dz315 | 229,22 | 200 | ¤200 | 229,92 | 200 | ¤200 | 230,04 |  |  |  |
| 1D8 | 315 | PVC-u Dz315 | 229,25 | 315 | PVC-u Dz315 | 229,25 | 200 | ¤200 | 229,65 |  |  |  |  |  |  |
| 1D9 | 315 | PVC-u Dz315 | 229,34 |  |  |  | 200 | ¤200 | 230,29 | 200 | ¤200 | 230,41 |  |  |  |
| 2D1 | 300 | PVC-u Dz300 |  | 300 | PVC-u Dz300 | 229,66 | 400 | PVC-u Dz400 | 229,66 | 200 | ¤200 | 231,11 | 200 | ¤200 | 231,09 |
| 2D2 | 300 | PVC-u Dz300 | 229,7 | 600 | PVC-u Dz600 | 229,7 | 300 | PVC-u Dz300 | 229,7 | 200 | ¤200 | 231,11 |  |  |  |
| 2D3 | 600 | PVC-u Dz600 | 229,77 | 600 | PVC-u Dz600 | 229,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D4 | 600 | PVC-u Dz600 | 229,81 | 600 | PVC-u Dz600 | 229,81 | 200 | ¤200 | 231,23 | 200 | ¤200 | 231,17 |  |  |  |
| 2D5 | 600 | PVC-u Dz600 | 229,87 | 600 | PVC-u Dz600 | 229,87 | 200 | ¤200 | 231,05 | 200 | ¤200 | 231,12 |  |  |  |
| 2D6 | 600 | PVC-u Dz600 | 229,91 | 600 | PVC-u Dz600 | 229,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D7 | 600 | PVC-u Dz600 | 229,98 | 600 | PVC-u Dz600 | 229,98 | 200 | ¤200 | 230,97 | 200 | ¤200 | 231,27 |  |  |  |
| 2D8 | 600 | PVC-u Dz600 | 230,01 | 600 | PVC-u Dz600 | 230,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D9 | 600 | PVC-u Dz600 | 230,06 | 600 | PVC-u Dz600 | 230,06 | 200 | ¤200 | 231,08 | 200 | ¤200 | 231,33 |  |  |  |
| 2D10 | 600 | PVC-u Dz600 | 230,11 | 600 | PVC-u Dz600 | 230,11 | 300 | PVC-u Dz300 | 230,11 |  |  |  |  |  |  |
| 2D11 | 600 | PVC-u Dz600 | 230,16 | 600 | PVC-u Dz600 | 230,16 | 200 | ¤200 | 231,26 | 200 | ¤200 | 231,51 |  |  |  |
| 2D12 | 600 | PVC-u Dz600 | 230,23 | 600 | PVC-u Dz600 | 230,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D13 | 600 | PVC-u Dz600 | 230,28 | 600 | PVC-u Dz600 | 230,28 | 200 | ¤200 | 231,54 | 200 | ¤200 | 231,77 |  |  |  |
| 2D14 | 600 | PVC-u Dz600 | 230,38 | 600 | PVC-u Dz600 | 230,38 | 200 | ¤200 | 231,72 | 200 | ¤200 | 231,99 |  |  |  |
| 2D15 | 600 | PVC-u Dz600 | 230,44 | 600 | PVC-u Dz600 | 230,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D16 | 600 | PVC-u Dz600 | 230,5 |  |  |  | 200 | ¤200 | 231,99 | 200 | ¤200 | 231,38 |  |  |  |
| 2D1.1 | 400 | PVC-u Dz400 | 229,7 | 400 | PVC-u Dz400 | 229,7 | 200 | ¤200 | 231,13 |  |  |  |  |  |  |
| 2D1.2 | 400 | PVC-u Dz400 | 229,78 | 400 | PVC-u Dz400 | 229,78 | 200 | ¤200 | 231,02 | 200 | ¤200 | 231,13 |  |  |  |
| 2D1.3 | 400 | PVC-u Dz400 | 229,86 | 400 | PVC-u Dz400 | 229,86 | 200 | ¤200 | 230,94 | 200 | ¤200 | 231,05 |  |  |  |
| 2D1.4 | 400 | PVC-u Dz400 | 229,95 | 300 | PVC-u Dz300 | 229,95 | 200 | ¤200 | 230,87 | 200 | ¤200 | 230,96 |  |  |  |
| 2D1.5 | 300 | PVC-u Dz300 | 230,06 | 300 | PVC-u Dz300 | 230,06 | 200 | ¤200 | 230,75 | 200 | ¤200 | 230,85 |  |  |  |
| 2D1.6 | 300 | PVC-u Dz300 | 230,17 | 300 | PVC-u Dz300 | 230,17 | 200 | ¤200 | 230,54 | 200 | ¤200 | 230,64 |  |  |  |
| 2D1.7 | 300 | PVC-u Dz300 | 230,26 |  |  |  | 200 | ¤200 | 230,35 | 200 | ¤200 | 230,3 |  |  |  |
| 2Wp2 | 200 | ¤200 | 230,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D2.1 | 300 | PVC-u Dz300 | 229,72 | 300 | PVC-u Dz300 | 229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D2.2 | 300 | PVC-u Dz300 | 229,75 | 300 | PVC-u Dz300 | 229,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D2.3 | 300 | PVC-u Dz300 | 229,82 |  |  |  | 200 | ¤200 | 231,62 | 200 | ¤200 | 231,56 |  |  |  |
| 2Wp25 | 200 | ¤200 | 231,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D10.1 | 300 | PVC-u Dz300 | 230,13 | 300 | PVC-u Dz300 | 230,13 | 200 | ¤200 | 231,27 |  |  |  |  |  |  |
| 2D10.2 | 300 | PVC-u Dz300 | 230,16 | 300 | PVC-u Dz300 | 230,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D10.3 | 300 | PVC-u Dz300 | 230,18 |  |  |  | 200 | ¤200 | 231,74 | 200 | ¤200 | 231,31 |  |  |  |
| 2Wp35 | 200 | ¤200 | 232,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Istn |  |  |  | 200 | ¤200 | 229,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RD1 - rzędna kanału wylotowego (na tzw. godzinę dziewiątą)

D1 - wymiar kanału wylotowego								K2, K3, K4 - kąt od kanału wylotowego do kolejnego

K0 - kąt od kanału wylotowego do kanału wlotowego					włączenia

RD2 - rzędna kanału wlotowego (na tzw. godzinę trzecią)					RW2, RW3, RW4 - rzędna kolejnego włączenia

D2 - wymiar kanału wlotowego 								DW2, DW3, DW4 - wymiar kolejnego włączenia

================================

K1 - kąt od kanału wylotowego do pierwszego włączenia

RW1 - rzędna pierwszego włączenia

DW1 - wymiar pierwszego włączenia

===============================

# 5. ZAŁĄCZNIKI

  - Oświadczenie projektanta o zgodności dokumentacji z obowiązującymi przepisami

  - Kopia uprawnień budowlanych

  - Kopia zaświadczenia o przynależności do ŚIOIIB

  - Warunki techniczne Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o., pismo znak PTD-491/RL-3070/2020 z dn. 21.04.2020

  - Uzgodnienie Strzeleckich Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o, pismo znak PTD-1022/RL-6843/2020 z dn. 10.09.2020

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNOŚCI DOKUMENTACJI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.290 ze zm. niniejszym oświadczamy, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz że jestem wpisany na listę członków stosownej izby oraz opłaciłem składki i posiadam stosowną aktualną polisę OC.

projektant:

.............................................

data 11.2020r

Projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

SPIS RYSUNKÓW

| Lp. nr kolejny | Tytuł rysunku | Numer rysunku |
| --- | --- | --- |
|  | Plan sytuacyjny ark. 1 | KD - 01 |
|  | Plan sytuacyjny ark. 2 | KD - 02 |
|  | Profil podłużny – ukł. 1 | KD - 03 |
|  | Profil podłużny – ukł. 2 | KD- 04 |
|  | Profile podłużne podłączeń wpustów deszczowych | KD-05 |
|  | Studnia typowa | KD-06 |
|  | Wpust deszczowy | KD-07 |
|  | Regulator przepływu | KD-08 |