44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 maja 71a,

e-mail: biuro@architekturaiprojekty.pl

tel.: 505 331 880, 536 265 444

PROJEKT WYKONAWCZY

CZEŚĆ TELETECHNICZNA

Dla zadania „przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich – opracowanie

dokumentacji projektowej.”

|  | OBIEKT: | ulica Marka Prawego w Strzelcach Opolskichna odcinku między ul. Krakowską a ul. Dworcową |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DZIAŁKA NR: | 1135/2, 1900/12, 1904/1, 1903/2, 1885/4, 1881/2, 1880/2, 5057/2, 1872, 1869/3, 1865, 1691, 1692/1, 1650/4, 1650/73, 4368, 1135/3, 1167, 1169, 1668/1, 4370/8, 1166/12, 1650/60, 1650/24, 1677,1135/4, 1692/4 obręb Strzelce Opolskie 0082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KAT. OBIEKTU | XXV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INWESTOR | Gmina Strzelce Opolskie ul. Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkcja |  |  | Tytuł zawodowy | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |  |
| Projektował część teletechniczna: |  |  | inż. | Bolesław Kusiak | 1759/99/U |  |  |
| Sprawdził część teletechniczna: |  |  | mgr inż. | Damian Florek | OPL/1145/ POOT/15 |  |  |
| Opracowała część teletechniczna: |  |  | inż. | Jakub Zabor |  |  |  |

SPIS TREŚCI

I.OŚWIADCZENIA, IZBY	5

II. CZĘŚĆ OPISOWA	11

1. DANE OGÓLNE	11

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA	11

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA	11

2. TEREN INWESTYCJI	11

2.1 WARUNKI WŁASNOŚCIOWE	11

2.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	11

3.STAN PROJEKTOWANY	11

3.1 BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO ULICZNEGO	11

3.2 Przebudowa kanalizacji pierwotnej i linii światłowodowych	12

3.3 Wymagania dodatkowe	12

3.4 Wykaz podstawowych materiałów – KANAŁ TECHNOLOGICZNY	13

3.5 Wykaz podstawowych materiałów – PRZEBUDOWA KANALIZACJI opl	13

III. WARUNKI, UZGODNIENIA	14

SPIS RYSUNKÓW:

| #### LP | Tytuł rysunku | #### Nr rysunku |
| --- | --- | --- |
| #### 1. | ORIENTACJA | #### 01 |
| #### 2. | PROJEKTOWANA TRASA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO ULICZNEGO | #### 02 |
| #### 3. | PRZEBUDOWA KANALIZACJI ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI PIERWOTNEJ WŁASNOŚCI ORANGE POLSKA | #### 03 |

# I.OŚWIADCZENIA, IZBY

Czerwionka-Leszczyny, 02-12-2020

OŚWIADCZENIE

PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO PROJEKT BUDOWLANY

CZĘŚĆ TELETECHNICZNA

Zgodnie z art. 20 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1332 z późn. zm.)

oświadczam

o sporządzeniu n.w. projektu budowlanego, zgodnie zobowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. W powyższej dokumentacji uwzględniono także uwagi i założenia Inwestora.

Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą:

Przebudowy ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich

| OBIEKT: | ulica Marka Prawego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAT. OBIEKTU | XXV |  |  |  |  |
| INWESTOR | Gmina Strzelce Opolskie ul. Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie |  |  |  |  |
| Funkcja |  | Tytuł zawodowy | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |  |
| Projektował |  | Inż. | Bolesław Kusiak | 1759/99/U |  |  |
| Sprawdził |  | mgr inż. | Damian Florek | OPL/1145/ POOT/15 |  |  |

# II. CZĘŚĆ OPISOWA

# 1. DANE OGÓLNE

# 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kanału technologicznego ulicznego na podstawie

art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z późn. Zm.) wzdłuż ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich, oraz przebudowa istniejącej kanalizacji pierwotnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscu występowania kolizji z projektem przebudowy ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich.

# 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanału technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680)

- Aktualnie obowiązujących norm, przepisów i zarządzeń branżowych

- Danych zebranych podczas wizyty technicznej w terenie

# 2. TEREN INWESTYCJI

# 2.1 WARUNKI WŁASNOŚCIOWE

Działki nr 1135/2, 1900/12, 1904/1, 1903/2, 1885/4, 1881/2, 1880/2,  5057/2, 1872, 1869/3, 1865, 1691, 1692/1, 1650/4, 1650/73, 4368, 1135/3, 1167, 1169, 1668/1, 4370/8,1166/12,1135/4,   obręb Strzelce Opolskie 0082 należą do gminy Strzelce Opolskie. Działka nr 1692/4 należy do osoby prywatnej. Działka nr 1135/4, należy do Skarbu Państwa.

# 2.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

- Wzdłuż ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich nie występuje kanał technologiczny uliczny. Jednocześnie wzdłuż wspomnianej ulicy występuje kanalizacja pierwotna własności firmy
ORANGE Polska S.A.. W związku z wystąpieniem kolizji tej kanalizacji zaszła konieczność wykonania przebudowy odpowiedniego kawałka kanalizacji teletechnicznej.

# 3.STAN PROJEKTOWANY

# 3.1 BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO ULICZNEGO

Kanał technologiczny należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne [Dz.U. z 2015 r., poz. 680].

Kanał technologiczny uliczny KTu należy wykonać z jednej rury osłonowej oraz trzech rur światłowodowych( rura RHDPE 40/3,7) i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur (pakiet 7x12/10). Poszczególne rury światłowodowe w profilu podstawowym należy oznacza się kolorowymi paskami w celu identyfikacji rury na całej długości kanału technologicznego. Połączenia rur światłowodowych wykonuje się w studniach kablowych za pomocą odpowiednich złączek skręcanych. Odcinki bez złączy powinny być jak najdłuższe. Dopuszcza się połączenie rur światłowodowych poza studniami. Połączenia wiązek mikrorur wykonuje się w studniach kablowych za pomocą odpowiednich obudów liniowych. Odcinki bez złączy powinny być jak najdłuższe. Dopuszcza się połączenie wiązek mikrorur poza studniami. Ciągi rur światłowodowych przechodzące przez studnie kablowe powinny być szczelne i połączone oraz zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.

Rury światłowodowe i wiązki mikrorur należy układać w ścisłe wiązki związane opaskami samozaciskowymi w odstępach nie większych niż 2 m.

Taśmę ostrzegawczą o szerokości 200 ± 10 mm i grubości co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” umieszcza się nad ciągami kanałów technologicznych w połowie głębokości ich ułożenia.

Przy przejściach pod drogą należy rury światłowodowe oraz pakiet mikrorur umieścić w rurze osłonowej RHDPE 125/7,1. Odcinki rur osłonowych należy zgrzewać ze sobą.

W ciągu kanału technologicznego konieczne jest zabudowanie studni SK-2. Pokrywy studni kablowych należy wyposażyć w urządzenia uniemożliwiające dostęp do wnętrza studni osobom nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwłaszcza zamki lub kłódki, powinny być odporne na korozję i czynniki atmosferyczne.

Trasę przebiegu kanału technologicznego, oraz miejsca montażu studni kablowych przedstawiono na załączonym rysunku technicznym.

# 3.2 Przebudowa kanalizacji pierwotnej i linii światłowodowych

W związku z przebudową ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich zaistniała konieczność przebudowy studni kablowej nr OSTR/A13 znajdującej się przy skrzyżowaniu ulicy Marka Prawego z Bolesława Chrobrego. Ze względu na kolizję z projektem drogowym opisana studnia zostanie zastąpiona nową studnią SKMP3, która będzie przesunięta w odpowiednie miejsce wg nowego projektu zagospodarowania terenu.

Wykonawca, który na zlecenie ORANGE Polska S.A. będzie wykonywał przebudowę odcinków kanalizacji pierwotnej oraz studni kablowej w pierwszej kolejności zabezpieczy przy pracach odkrywkowych istniejące kable , które są ułożone w istniejących odcinkach kanalizacji za pomocą rur dwudzielnych. W kolejnym etapie pomiędzy studniami:

OSTR/A12  projektowana studnia SKMP3

OSTR/A14  projektowana studnia SKMP3

Wykonawca ułoży nowe odcinki kanalizacji (pierwsze 4 rury osłonowe), które wprowadzi do istniejących studni. Jednocześnie demontując w tych studniach wszelkie istniejące rury kanalizacji pierwotnej. Istniejące kable zostaną pogrupowane i osłonięte rurami dwudzielnymi.

Podobnie zostanie wybudowany odcinek kanalizacji pierwotnej pomiędzy studnią OSTR/D1, a projektowaną studnią SKMP3.

Gdy Wykonawca zgłosi Inwestorowi wykonanie opisanych wyżej prac przygotowawczych będzie możliwość przebudowy istniejących kabli miedziany i światłowodowych.

Poszczególni operatorzy telekomunikacyjni w skoordynowany sposób przeprowadzą prace przygotowawcze, a następnie w wybranych przez siebie oknach czasowych serwisowych pod nadzorem Orange Polska rozpoczną przebudowę istniejących kabli światłowodowych. Po każdorazowej przebudowie, ze starej kanalizacji pierwotnej każdy z operatorów zdemontuje swoją starą sieć kablową.

Po zakończeniu prac serwisowych przez wszystkich zainteresowanych operatów telekomunikacyjnych, Wykonawca przebudowy usunie stare rury kanalizacji pierwotnej oraz starą studnię własności ORANGE Polska oraz ułoży nowe odcinki kanalizacji pierwotnej w odpowiedniej ilości pomiędzy studniami OSTR/A12, OSTR/A14, a nowo wybudowaną studnia SKMP-3.

Układane rury kanalizacji pierwotnej należy układać w odpowiednich uchwytach, które gwarantują ich stabilność, oraz to, że nie będę się na całej długości przesuwać względem siebie.

Gdy wszystkie prace zostaną zakończone, należy wykończyć gardła w studniach istniejących za pomocą zaprawy cementowej od wewnątrz, i odpowiednią izolacją przeciwwilgociową od zewnątrz, aby uniknąć sączenia się wody do wnętrza studnia.

Przy układaniu kolejnych rur kanalizacji pierwotnej należy zwrócić uwagę na fakt, że w czterech pierwszych rurach znajdują się już nowe, czynne kable światłowodowe oraz miedziane.

# 3.3 Wymagania dodatkowe

Niezależnie od postanowień niniejszego projektu, przygotowanie placu budowy i uporządkowanie terenu po jej zakończeniu powinny być realizowane zgodnie prawem Polskimi, polskimi normami PN, normami zakładowymi Orange Polska oraz normami branżowymi BN.

# 3.4 Wykaz podstawowych materiałów – KANAŁ TECHNOLOGICZNY

# 3.5 Wykaz podstawowych materiałów – PRZEBUDOWA KANALIZACJI opl

| Lp. | Materiał, typ | jednostka | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RURA RHDPE 110/6,3 | m | 1422 |
| 2 | STUDNIA KABLOWA SMKP-3 | kpl. | 1 |
| 3 | UCHWYTY DYSTANSOWE DO RUR 110/6,3 | szt. | 178 |

# III. WARUNKI, UZGODNIENIA