44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 maja 71a,

e-mail: biuro@architekturaiprojekty.pl

tel.: 505 331 880, 536 265 444

ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWA

Przebudowy ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich

Dla zadania „przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach opolskich – opracowanie

dokumentacji projektowej.”

|  | OBIEKT: | ulica Marka Prawego w Strzelcach Opolskich na odcinku między ul. Krakowską a ul. Dworcową |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KAT. OBIEKTU | XXV |  |  |  |
|  | INWESTOR | Gmina Strzelce Opolskie ul. Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie |  |  |  |

| Funkcja | Tytuł zawodowy | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektował: | mgr inż. | Damian Bejton | SLK/4331/ POOD/12 |  |
| Opracowała: | mgr inż. arch. | Katarzyna Prandzioch | 58/SLOKK/ 2017/II |  |

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA	4

1. DANE OGÓLNE	4

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA	4

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA	4

2. TEREN INWESTYCJI	4

2.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I UKSZTAŁTOWANIE TERENU (	4

3.STAN PROJEKTOWANY	4

4. Organizacja ruchu	5

4.1 Istniejąca organizacja ruchu	5

4.2 Organizacja ruchu STAŁA	5

5. Wytyczne materiałowo – technologiczne	6

SPIS RYSUNKÓW:

| Lp. nr kolejny | Tytuł rysunku | Numer rysunku | Skala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lokalizacja inwestycji | OR-00 | 1:10 000 |
|  | Organizacja ruchu - istniejąca | OR-01 | 1:1000 |
|  | Organizacja ruchu – projektowana | OR-02 | 1:500 |
|  | Organizacja ruchu – projektowana ze znakami do usunięcia | OR-03 | 1:500 |

# CZĘŚĆ OPISOWA

# 1. DANE OGÓLNE

# 1 PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA

# Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dla przebudowy istniejącej drogi pod kątem dostosowania jej do funkcji rozprowadzającej  ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich na odcinku między ul. Krakowską a Dworcową.

# 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. z 1999r.  Nr 43, poz 430 z póżn. zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” z póżn. zmianami

- Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. – załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r

- Wizje w terenie wykonane w listopadzie 2019 r

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500

- normy i przepisy branżowe.

- Umowa zawarta z Inwestorem.

# 2. TEREN INWESTYCJI

# 2.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I UKSZTAŁTOWANIE TERENU (

# Ulica Marka Prawego jest drogą dwukierunkową asfaltową, pomiędzy zabudową wielorodzinną. Szerokość od 7,0 do 12,5m. Kategoria drogi gminna (droga publiczna klasy Z zgodnie z ustaleniami MPZP). Funkcja drogi rozprowadzająca, która powstała w wyniku przeniesienia ruchu tranzytowego na ul. Stawową i zmiany kategorii z wojewódzkiej na gminną. Droga w całości oświetlona. Szerokość chodnika zależnie od miejsca od 2,00 do 6,10. W omawianym ciągu ul. Marka Prawego znajduje się 1 przystanek autobusowy.

Na przedmiotowym odcinku ul. Marka Prawego znajdują się 4 przejścia dla pieszych. Odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej położonej wzdłuż drogi.

- Porusza się po niej komunikacja zbiorowa. Na przedmiotowej drodze są ograniczenia tonażowe dla miejsc postojowych.

# 3.STAN PROJEKTOWANY

- Projekt przewiduje przebudowę istniejącej ulicy Marka Prawego pod kątem dostosowania jej do funkcji rozprowadzającej , której głównym zadaniem będzie zapewnienie połączeń miedzy dzielnicami i obszarami miasta, dojazdu do terenów osiedlowych oraz połączenia z drogami tranzytowymi.

- Projekt zakłada:

- -przebudowę konstrukcji drogi, chodników

- -uporządkowanie systemu parkowania wzdłuż drogi,

- -podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu w pasie drogowym przebudowywanej drogi, w szczególności rowerzystów i pieszych.

- Dane drogi:

- - klasa Z

- - kategoria kruchu KR3

- - szerokość drogi 6,00m

- Przebudowuje się drogę wraz z obustronnym chodnikiem. Projekt zakłada przebudowę chodnika oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych o szer. 2,5m oraz dla osób niepełnosprawnych o szer. 3,60m.

- Droga ograniczona krawężnikiem 15x30cm o wys. 10cm.

# 4. Organizacja ruchu

# 4.1 Istniejąca organizacja ruchu

Stan istniejący organizacji ruchu został przedstawiony na rys. 1/OR.

# 4.2 Organizacja ruchu STAŁA

Projektuje się oznakowanie pionowe i poziome drogi, ciągu pieszo-rowerowego. Na drogach bocznych projektuje się przejścia dla pieszych oraz przejście z przejazdem dla rowerów. Wyznacza się miejsca postojowe (w tym dla osób niepełnosprawnych). Przebudowie ulega skrzyżowanie ul. Marka Prawego z ul. Żwirki i Wigury I ul. Piłsudskiego.

Dodatkowo zmianie oznakowania ulega przystanek autobusowy.

Szczegóły przedstawiono na rysunku.

- Znaki istn. pozostawione są w dobrym stanie technicznym.

Termin wprowadzenia oznakowania 02.12.2021.

Należy wykonać nowe OZNAKOWANIE PIONOWE:

| Symbol | Stan | Wielkość | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| A-7 | Proj. | średnie | 6 |
| B-18 | Proj. | średnie | 1 |
| B-20 | Proj. | średnie | 3 |
| B-21 | Proj. | średnie | 1 |
| B-22 | Proj. | średnie | 2 |
| B-2 | Proj. | średnie | 2 |
| B-36 | Proj. | średnie | 1 |
| C-13_16 poz | Proj. | małe | 5 |
| C-13a_16a poz | Proj. | małe | 2 |
| D-18 | Proj. | średnie | 8 |
| D-1 | Proj. | średnie | 9 |
| D-2 | Proj. | średnie | 1 |
| D-3 | Proj. | średnie | 2 |
| D-48b | Proj. | średnie | 1 |
| D-52 | Proj. | średnie | 1 |
| D-53 | Proj. | średnie | 1 |
| D-6b | Proj. | średnie | 2 |
| D-6 | Proj. | średnie | 22 |
| F-10 | Proj. | średnie | 1 |
| T-1 | Proj. | średnie | 1 |
| T-29 | Proj. | średnie | 6 |
| T-30a | Proj. | średnie | 2 |
| T-30b | Proj. | średnie | 7 |
| T-6b | Proj. | średnie | 2 |
| U-18a | Proj. | średnie | 1 |

Należy wykonać nowe OZNAKOWANIE POZIOME:

| SYMBOL | DŁUGOŚĆ | Powierzchnia | Powierzchnia_na_mb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-10 | 11 | 1,22 | 0,38m2/mb |  |
| P-11 | 16 | 1,22 | 0,38m2/mb |  |
| P-14 | 4 | 1,62 | 0,38m2/mb |  |
| P-10 | 44 | 7,44 | 0,24m2/mb |  |
| P-2a | 3 | 0,4 | 0,12m2/mb |  |
| P-17 | 25 | 2,85 | 1,71 m2/15mb |  |
| P-19 | 44 | 5,25 | 0,12m2/mb |  |
| P-13 | 42 | 11,15 | 0,26m2/mb |  |
| P-1b | 106 | 4,24 | 0,04m2/mb |  |
| P-8d | Krótka | 1,49 |  |  |
| P-8b | Krótka | 1,49 |  |  |
| P-4 | 361 | 87,48 | 0,24m2/mb |  |
| P-23 | 0 | 3,3 |  |  |
| P-26 | 0 | 3,5 |  |  |
| P-1e | 112 | 13,37 | 0,12m2/mb |  |
| P-12 | 19 | 5,04 | 0,50m2/mb |  |
| P-3b | 30 | 5,39 | 0,18m2/mb |  |
| P-12 | 5 | 2,53 | 0,50m2/mb |  |
| P-1a | 129 | 5,17 | 0,04m2/mb |  |

Uwaga! Zestawienie podano orientacyjnie (ilości mają być zgodne z rysunkiem).

# 5. Wytyczne materiałowo – technologiczne

- znaki pionowe należy wykonać z materiałów „II generacji”, odblaskowe

- należy zastosować słupki z rur stalowych, ocynkowanych o średnicy 80 mm, uszczelnione na końcach

- mocowanie znaków za pomocą śrub aluminiowych lub ocynkowanych

- słupki należy zakotwić w blokach betonowych z betonu B15

- Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. Odchylenie znaków odblaskowych powinno wynosić około 5 stopni w kierunku jezdni. Jeśli znaki umieszcza się na łukach poziomych odchylenie tarczy znaku należy skorygować zależnie od wielkości promienia oraz jego kierunku.

- Odległość znaków od krawędzi jezdni powinna wynosić:

- na ulicach 0,5 m do 2 m (odległość znaku mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni do najbliższego skrajnego punktu znaku,

- w pasie dzielącym 0,5m od zewnętrznej krawędzi opaski.

(wg Załączniki nr 1—4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

- Wysokość umieszczenia znaków przy ulicach powinna wynosić 2,20 m. Odległość tą odmierza się od dolnej krawędzi lub najniżej położonego jej punktu. Znaki wykorzystane do oznakowania ulicy powinny być wykonane w rozmiarze średnią (poza znakami opisanymi jako: małe lub mini).

- W przypadku znaków dla ciągu pieszo-rowerowego wysokość umieszczania znaków wynosi 2,50m

- oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – załącznik nr 2 „SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW DROGOWYCH POZIOMYCH I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH” do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. – załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

- oznakowanie cienkowarstwowe na ścieżce pieszo-rowerowej

- oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne na drogach

- istniejące oznakowanie poziome usuwać w sposób nienaruszający struktury nawierzchni  jezdni

- Oznakowanie podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zarządcy drogi

- Pozostawione znaki istniejące sa w dobrym stanie- nie podlegają wymianie

UZGODNIENIA