44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 maja 71a,

e-mail: biuro@architekturaiprojekty.pl

tel.: 505 331 880, 536 265 444

ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBÓT

Przebudowy ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich

Dla zadania „przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach opolskich – opracowanie

dokumentacji projektowej.”

|  | OBIEKT: | ulica Marka Prawego w Strzelcach Opolskich na odcinku między ul. Krakowską a ul. Dworcową |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KAT. OBIEKTU | XXV |  |  |  |
|  | INWESTOR | Gmina Strzelce Opolskie ul. Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie |  |  |  |

| Funkcja | Tytuł zawodowy | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektował: | mgr inż. | Damian Bejton | SLK/4331/ POOD/12 |  |
| Opracowała: | mgr inż. arch. | Katarzyna Prandzioch | 58/SLOKK/ 2017/II |  |

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA	4

1. DANE OGÓLNE	4

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA	4

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA	4

2. TEREN INWESTYCJI	4

2.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I UKSZTAŁTOWANIE TERENU 	4

3.STAN PROJEKTOWANY	4

4. Organizacja ruchu	5

4.1 Istniejąca organizacja ruchu	5

4.2 Organizacja ruchu NA CZAS BUDOWY	5

5. Wytyczne materiałowo – technologiczne	6

SPIS RYSUNKÓW:

| Lp. nr kolejny | Tytuł rysunku | Numer rysunku | Skala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lokalizacja inwestycji | OR-00 | 1:10 000 |
|  | Organizacja ruchu - istniejąca | OR-01 | 1:1000 |
|  | organizacja ruchu - na czas robót etap 1 | OR-02 | 1:500 |
|  | organizacja ruchu - na czas robót etap 1 | OR-02a | 1:500 |
|  | organizacja ruchu - na czas robót etap 2 | OR-03 | 1:500 |
|  | organizacja ruchu - na czas robót etap 3 | OR-04 | 1:500 |
|  | organizacja ruchu - na czas robót etap 3 | OR-04a | 1:500 |
|  | organizacja ruchu - na czas robót etap 3 | OR-04b | 1:500 |
|  | organizacja ruchu - na czas robót etap 4 | OR-05 | 1:500 |
|  | organizacja ruchu - na czas robót etap 4 | OR-05a | 1:500 |

# CZĘŚĆ OPISOWA

# 1. DANE OGÓLNE

# 1 PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA

# Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dla przebudowy istniejącej drogi pod kątem dostosowania jej do funkcji rozprowadzającej  ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich na odcinku między ul. Krakowską a Dworcową.

# 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. z 1999r.  Nr 43, poz 430 z póżn. zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” z póżn. zmianami

- Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. – załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r

- Wizje w terenie wykonane w listopadzie 2019 r

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500

- normy i przepisy branżowe.

- Umowa zawarta z Inwestorem.

# 2. TEREN INWESTYCJI

# 2.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I UKSZTAŁTOWANIE TERENU

# Ulica Marka Prawego jest drogą dwukierunkową asfaltową, pomiędzy zabudową wielorodzinną. Szerokość od 7,0 do 12,5m. Kategoria drogi gminna (droga publiczna klasy Z zgodnie z ustaleniami MPZP). Funkcja drogi rozprowadzająca, która powstała w wyniku przeniesienia ruchu tranzytowego na ul. Stawową i zmiany kategorii z wojewódzkiej na gminną. Droga w całości oświetlona. Szerokość chodnika zależnie od miejsca od 2,00 do 6,10. W omawianym ciągu ul. Marka Prawego znajduje się 1 przystanek autobusowy.

Na przedmiotowym odcinku ul. Marka Prawego znajdują się 4 przejścia dla pieszych. Odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej położonej wzdłuż drogi.

- Porusza się po niej komunikacja zbiorowa. Na przedmiotowej drodze są ograniczenia tonażowe dla miejsc postojowych.

# 3.STAN PROJEKTOWANY

- Projekt przewiduje przebudowę istniejącej ulicy Marka Prawego pod kątem dostosowania jej do funkcji rozprowadzającej , której głównym zadaniem będzie zapewnienie połączeń miedzy dzielnicami i obszarami miasta, dojazdu do terenów osiedlowych oraz połączenia z drogami tranzytowymi.

- Projekt zakłada:

- -przebudowę konstrukcji drogi, chodników

- -uporządkowanie systemu parkowania wzdłuż drogi,

- -podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu w pasie drogowym przebudowywanej drogi, w szczególności rowerzystów i pieszych.

- Dane drogi:

- - klasa Z

- - kategoria kruchu KR3

- - szerokość drogi 6,00m

- Przebudowuje się drogę wraz z obustronnym chodnikiem. Projekt zakłada przebudowę chodnika oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych o szer. 2,5m oraz dla osób niepełnosprawnych o szer. 3,60m.

- Droga ograniczona krawężnikiem 15x30cm o wys. 10cm.

# 4. Organizacja ruchu

# 4.1 Istniejąca organizacja ruchu

Stan istniejący organizacji ruchu został przedstawiony na rys. 1/OR.

# 4.2 Organizacja ruchu NA CZAS BUDOWY

- Należy wykonać NOWE OZNAKOWANIE PIONOWE na czas budowy podzielono na etapy i pokazano na odpowiednich rysunkach.

- Inwestycja planowana jest na lata 2019-2020.

- Etap 1

- Budowie podlega odcinek od ul. Dworcowej do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury i ul. Piłsudskiego

- Projektuje się tymczasowe znaki pionowe na czas budowy inwestycji. Oznakowanie i zabezpieczenie robót należy dostosować do rozmiaru oraz miejsca ich wykonywania, jak również rodzaju robót. Miejsce robót musi być odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi, ustawionymi możliwie blisko terenu robót.

- Odcinek zamknięty z użytkowania zaporami U-20b ze znakiem B-1. Zastosowano objazdy oraz znaki A-14 i F-5 sygnalizujące roboty ziemne.

- Etap 2

- Budowie podlega odcinek od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury i ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. B. Chrobrego

- Projektuje się tymczasowe znaki pionowe na czas budowy inwestycji. Oznakowanie i zabezpieczenie robót należy dostosować do rozmiaru oraz miejsca ich wykonywania, jak również rodzaju robót. Miejsce robót musi być odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi, ustawionymi możliwie blisko terenu robót.

- Odcinek zamknięty z użytkowania zaporami U-20b ze znakiem B-1. Zastosowano objazdy oraz znaki A-14 i F-5 sygnalizujące roboty ziemne. A także znaki C-3 i C-4 nakazujące ruch pojazdów.

- .

- Etap 3

- Budowie podlega odcinek od skrzyżowania z ul. B. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką

- Projektuje się tymczasowe znaki pionowe na czas budowy inwestycji. Oznakowanie i zabezpieczenie robót należy dostosować do rozmiaru oraz miejsca ich wykonywania, jak również rodzaju robót. Miejsce robót musi być odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi, ustawionymi możliwie blisko terenu robót.

- Odcinek zamknięty z użytkowania zaporami U-20b ze znakiem B-1. Zastosowano objazdy oraz znaki A-14 i F-5 sygnalizujące roboty ziemne. A także znaki zakazu i nakazu w celu ukierunkowania ruchu.

- Etap 4

- Budowie podlega odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Krakowskiej

- Projektuje się tymczasowe znaki pionowe na czas budowy inwestycji. Oznakowanie i zabezpieczenie robót należy dostosować do rozmiaru oraz miejsca ich wykonywania, jak również rodzaju robót. Miejsce robót musi być odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi, ustawionymi możliwie blisko terenu robót.

- Odcinek zamknięty z użytkowania zaporami U-20b ze znakiem B-1. Zastosowano objazdy oraz znaki A-14 i F-5 sygnalizujące roboty ziemne. A także znaki zakazu i nakazu w celu ukierunkowania ruchu.

- Wszelkie roboty prowadzić tak, aby nie utrudniać wjazdy na posesję właścicielom! Uzgodnić z właścicielami posesji najlepiej godziny niezbędnych przejazdów i dostosować sposób i czas wykonania robót.

Termin wprowadzenia oznakowania.2021-2022.

# 5. Wytyczne materiałowo – technologiczne

- oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – załącznik nr 2 „SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW DROGOWYCH POZIOMYCH I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH” do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. – załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

- znaki pionowe należy wykonać z materiałów „II generacji”

- należy zastosować słupki z rur stalowych, ocynkowanych o średnicy 60 mm, uszczelnione na końcach

- mocowanie znaków za pomocą śrub aluminiowych lub ocynkowanych

- wszystkie znaki pionowe muszą być wykonane z materiałów odblaskowych zachowując prawidłowe odległości tarcz znaków w pionie i poziomie

- konstrukcja stojaków do zapór ma zapewnić ich stabilność

- przy oznakowaniu na czas robót zastosować znaki pionowe o jedną grupę większą niż stosowane na danej drodze tzn. znaki z grupy wielkości „duże” o długości 1050mm. Zakazu i nakazu o średnicy 90mmm

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie i funkcjonowanie urządzeń ostrzegawczych

- Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym

- W porach ograniczonej widoczności (mgła, pora nocna) zastosować światła ostrzegawcze koloru żółtego na tablicach prowadzących U-3d, zaporach U-20b nad znakiem ostrzegawczym A-14. Po zakończeniu robót przywrócić stan istniejący

- Oznakowanie podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zarządcy drogi